Материалы по обоснованию генерального плана

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

в текстовой форме

Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций

Генеральный директор

ООО «УК  «Круг»								Двас Д.В.

Санкт-Петербург – Лопухинка

2022 год

Оглавление

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	5

Введение	7

1. Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и муниципального района, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по гражданской обороне	8

2. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территорию района и жизнедеятельность населения	16

2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера	17

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера	22

2.3. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки изменений в генеральный план	24

3.	Предложения по повышению устойчивости функционирования территории поселения в ЧС техногенного и природного характера	26

3.1. Планировочная организация поселения	26

3.2. Организация транспортной сети	29

3.3. Инженерное оборудование территории	30

3.4. Оповещение населения и управление гражданской обороной на территории Лопухинского сельского поселения	37

3.5. Мероприятия по световой маскировке	40

3.6. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера	41

3.7. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера	43

4. Расчет потребного фонда защитных сооружений гражданской обороны, в том числе с учетом населения, прибывающего по эвакомероприятиям	46

Соответствие проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в разделе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают защиту территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

# Список сокращений

АО – акционерное общество

АТС – автоматическая телефонная станция

АХОВ – аварийно химически опасные вещества

АЭС – атомная электростанция

ВЛ - воздушная линия электропередачи

ВТ – воздушная тревога

ГВС – горячее водоснабжение

ГЖ – горючие жидкости

ГО – гражданская оборона

ГРП – газорегуляторный пункт

ГРС – газораспределительная станция

ЗС ГО – защитное сооружение гражданской обороны

ИТМ – инженерно-технические мероприятия

КВЛ – кабельная высоковольтная линия

КНС – канализационная насосная станция

КОС – канализационно-очистные сооружения

КЧС и ОПБ – Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ)

ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости

ЛСО – локальная система оповещения

ЛЭП – линия электропередач

ОАО – открытое акционерное общество

ООО – общество с ограниченной ответственностью

ОСО – объектовая система оповещения

ПАО – публичное акционерное общество

ПРУ – противорадиационное укрытие

ПС – подстанция электрическая

ПЧ – пожарная часть

СЗЗ – санитарно-защитная зона

СУГ – сжиженный углеводородный газ

ТВС – топливно-воздушная смесь

ЧЗ – режим частичного затемнения

ЧС – чрезвычайная ситуация

г. – город

д. - дом

дер. – деревня

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» разработан ООО «Тальвег» (свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приведено в приложении 3) в соответствии с действующими в Российской Федерации строительными нормами и правилами, государственными стандартами, а также законодательными и нормативно-правовыми актами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с последующими изменениями).

- Федеральный закон от 11.11.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2006 № 428/432/321.

- Приказ МЧС России, Мининформсвязи России, Минкультуры России от 25.07.2006 № 422/90/376.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

- ГОСТ Р 22.0.06 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ГОСТ Р 22.0.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях. Условные обозначения».

- ГОСТ Р 42.0.03-2016 «Гражданская оборона. Правила нанесения на карты прогнозируемой и сложившейся обстановки при ведении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Условные обозначения».

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- ГОСТ Р 22.2.01-2015 «Порядок обоснования и учета мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке проектов планировки территорий».

- СП 264.1325800.2016 «СНиП 2.01.53-84 Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

- СП 88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».

- СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций».

# Введение

Генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разработан на основании постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Подготовка генерального плана осуществлена по заказу администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту.

Генеральным планом предусматривается следующие этапы территориального планирования:

- первая очередь – 2030 год;

- расчётный срок – 2043 год.

Территориальное планирование Лопухинского сельского поселения осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Лопухинского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- реализация программ и планов социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Лопухинского сельского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения, размещение объектов капитального строительства с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ленинградской области, Ломоносовского муниципального района и Лопухинского сельского поселения.

# 1. Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и муниципального района, инженерно-геологических и климатических условий, транспортной и инженерной инфраструктуры, данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по гражданской обороне

Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и муниципального района

Лопухинское сельское поселение – муниципальное образование, расположенное в южной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с административным центром в дер. Лопухинка.

Лопухинское сельское поселение граничит:

- на западе – с Копорским сельским поселением;

- на севере – с Лебяженским городским и Пениковским сельским поселениями;

- на востоке – с Гостилицким сельским поселением.

По состоянию на 01.01.2022 общая численность зарегистрированного на территории Лопухинского сельского поселения населения составила 3088 человека, то есть около 4,0 % от общей численности населения Ломоносовского муниципального района.

Площадь Лопухинского сельского поселения составляет 27033,06 га, то есть около 14,04 % от общей площади Ломоносовского муниципального района в установленных границах.

В состав муниципального образования в соответствии с областным законом от 15.05.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями) входят 13 населённых пунктов: дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, дер. Флоревицы.

Природно-климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации Ленинградская область и, соответственно, территория Ломоносовского муниципального района, на территории которого располагается Лопухинское сельское поселение, находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

Климатические особенности определяются большой повторяемостью морских атлантических воздушных масс и активной циклонической деятельностью, обуславливающей неустойчивый характер погоды. Лишь в мае и июле продолжительность устойчивой антициклональной погоды превышает 50 %. Весна и осень имеют затяжной характер.

В течение года преобладают ветры юго-западного и западного, направлений. Средняя годовая скорость ветра 4 – 5 м/с. На залесенных территориях средняя скорость ветра уменьшается до 2,5 – 3,0 м/с. Среднемесячные скорости ветра с сентября по март составляют 5 – 8 м/с, с апреля по август 3 – 6 м/с. Сила штормового ветра достигает 13 – 19, реже 20 – 27 м/с. В течение года преобладают ветры юго-западного и западного направлений. Летом увеличивается повторяемость северо-восточных ветров, зимой – юго-восточных. Повторяемость штилей невелика в течение всего года, и в среднем за год составляет 4 %.

Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый тёплый – июль (+17,1 °С – +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет (-36 °С), абсолютный максимум - (+33 °С). Средний период с положительными температурами – 214 суток. Территория поселения избыточно увлажнена. За год в среднем выпадает 600 мм осадков, на Ижорской возвышенности до 800 мм. Распределение осадков внутри года неравномерное. Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом около 140.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90 % отмечается в период с сентября по январь.

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 - 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, обледенение. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 – 3 суток.

Общая продолжительность комфортного периода 145 – 155 дней. Летний комфортный период (со среднесуточной температурой более 15 °С) самый продолжительный в Ленинградской области – около 65 суток. Продолжительность зимнего комфортного периода около 100 дней и лимитируется продолжительностью залегания снежного покрова и числом дней с неблагоприятными погодными условиями.

Территория Лопухинского сельского поселения расположена в пределах трёх крупных геоморфологических элементов – Предглинтовой низменности, Ижорского плато и разделяющего их глинта (Балтийско-Ладожского уступа).

Ломоносовский муниципальный район относится к территориям с повышенной радоноопасностью. Полоса вдоль глинта характеризуется катастрофическим уровнем радоноопасности, а прилегающие территории – кризисным, поэтому строительству на них должны предшествовать исследования по оценке уровня радонопасности.

В границах Лопухинского сельского поселения расположены следующие водные объекты: р. Воронка, р. Лопухинка, р. Рудица, оз. Теглицкое, относящиеся к бассейну Балтийского моря.

Условия строительства на территории Лопухинского сельского поселения обусловлены геоморфологическими особенностями территории. В пределах Предглинтовой низменности они осложняются сильной литологической изменчивостью отложений в зоне заложения фундаментов, практически повсеместно близким (менее 2 - 3 м) залеганием уровня грунтовых вод, широким развитием грунтов с пониженной несущей способностью (ленточных глин и суглинков, пылеватых водонасыщенных песков), очень широким развитием процессов заболачивания и заторфовывания.

На Ижорском плато широко развиты процессы карстообразования.

Вследствие достаточно сложных инженерно-строительных условий, строительству должны предшествовать инженерно-геологические изыскания, а также изыскания на карст в зоне возможного развития карста и радиоэкологические исследования для своевременного выявления радоноопасных участков. Площади залегания полезных ископаемых также не подлежат застройке.

С учётом вышеперечисленных факторов в пределах рассматриваемой территории можно выделить несколько инженерно-геологических районов, различающихся по степени благоприятности для градостроительного освоения: болотная равнина, моренная равнина и участки с холмисто-моренным и камовым рельефом.

Грунтовые воды залегают на вершинах и склонах холмов на глубине свыше 3 – 5 м, а в нижних частях склонов и межхолмных понижениях глубина их залегания составляет 0,3 – 2,0 м, иногда понижения заболочены.

Территория поселения ограниченно благоприятна для строительства из-за пересечённого рельефа, затрудняющего прокладку инженерно-транспортных коммуникаций и близкого залегания уровня грунтовых вод в межхолмных понижениях, но представляет интерес для рекреационных целей.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных для строительства территорий возможно только после выполнения комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории.

Защиту застраиваемых территорий от оползней, карста, подтопления и затопления территории следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в зонах с наибольшей степенью риска проявлений опасных природных процессов следует размещать парки, сады, открытые спортивные площадки и другие свободные от застройки элементы.

На территории населенных пунктов с высоким уровнем стояния грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территориях усадебной застройки, стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Транспортная инфраструктура

На территории Лопухинского сельского поселения представлен только автомобильный транспорт.

Поселение находится на пересечении основных транспортных потоков, способных обеспечить связь с муниципальными образованиями Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Транспортная сеть Лопухинского сельского поселения формируется автомобильными дорогами регионального и местного (муниципального) значения. Автомобильные дороги Лопухинка – Горки – Шёлково; Петергоф – Кейкино; подъезд к дер. Муховицы; Сосновый Бор – Глобицы; Спецподъезд к автодороге Магистральная (регионального значения) образуют основной транспортный каркас. Автомобильные дороги местного значения дополняют транспортную систему поселения, обеспечивая связь населенных пунктов с дорогами регионального значения.

Краткие характеристики указанных автомобильных дорог приведены в разделе 4.6.1. Автомобильные дороги общего пользования материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. Движение между населёнными пунктами, входящими в состав Лопухинского сельского поселения, осуществляется по маршрутам пригородного сообщения. Автобусных парков на территории поселения нет, все автобусы начинают и заканчивают свои передвижения в парках Санкт-Петербурга.

Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Лопухинского сельского поселения осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго» через подстанции:

- ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская с трансформатором мощностью 6,3 МВ∙А (замена трансформатора в 2017 году);

- ПС 35 кВ Лопухинка с трансформатором мощностью 3,15 МВ∙А.

Основным источником питания сети 110 кВ и 35 кВ на рассматриваемой территории является Ленинградская АЭС.

По территории Лопухинского сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи 35-750 кВ:

- федерального значения:

  - ЛАЭС - ПС 750/330/110 № 3 Ленинградская;

  - ЛАЭС - ПС 330/110 № 1 Восточная;

  - ЛАЭС - ПС 330/110 № 9 Западная;

  - ЛАЭС - ПС 330/110 № 42 Гатчинская;

  - ЛАЭС-2 - ПС 330/110 № 42 Гатчинская;

  - ЛАЭС-2 – ПС 330/110 Пулковская;

- регионального значения:

  - ЛАЭС - ПС № 39 Ломоносов с отпайками на ПС № 344 Гостилицы, ПС № 257 Кронштадтская, ПС № 367 Шундорово;

  - ЛАЭС - ПС № 39 Ломоносов с отпайками на ПС № 344 Гостилицы, ПС № 257 Кронштадтская, ПС № 367 Шундорово;

  - Нарвская ГЭС - ЛАЭС с отпайкой на ПС Фосфорит- 1;

  - Нарвская ГЭС – ЛАЭС;

  - ПС Ижора - ПС Лопухинка.

Распределение электроэнергии осуществляется воздушными и кабельными линиями напряжением 10 кВ через понизительные трансформаторные подстанции, распределенные по территории поселения.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется по централизованной и децентрализованной системам. Централизованную подачу воды населению, бюджетным и прочим потребителям осуществляет АО «ИЭК».

Система централизованного водоснабжения имеется в следующих 8 населенных пунктах: дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Старые Мёдуши. В каждом из указанных населенных пунктов имеется источник водоснабжения. В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды.

Централизованная система горячего водоснабжения существует в двух населенных пунктах: дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Обеспечиваются жители многоквартирной жилой застройки. Суммарная численность населения территорий, охваченных системами централизованного горячего водоснабжения, составляет 2308 чел.

Системой централизованного водоотведения на территории Лопухинского сельского поселения обеспечена только многоквартирная жилая застройка, объекты социальной инфраструктуры и прочие организации дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Централизованное водоотведение осуществляется АО «ИЭК».

На жилых территориях, не охваченных централизованным водоотведением, имеются выгреба и надворные уборные, откуда стоки вывозятся ассенизационным транспортом.

Система дождевой канализации в Лопухинском сельском поселении отсутствует, дождевые воды с территории отводятся по рельефу. Из-за неразвитости системы ливневой канализации совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами от жилой застройки и организаций в систему канализации попадают поверхностные стоки (ливневые и талые воды).

Газоснабжение

Газоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС Лебяжье и ГРС Копорье. На территории Лопухинского сельского поселения газораспределительные станции и магистральные газопроводы отсутствуют. Природный сетевой газ поступает от магистрального газопровода Кохтла-Ярве – Ленинград, проходящего южнее границ поселения.

По территории Лопухинского сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы высокого давления Гостилицы – Лопухинка и ГРС Копорье – Глобицы.

Сетевым природным газом обеспечены 2 населенных пункта: дер. Лопухинка и дер. Глобицы.

Нормативный годовой расход сетевого природного газа населением дер. Лопухинка и дер. Глобицы на приготовление пищи составляет 247,4 тыс. м3. Газоснабжение необеспеченных домовладений осуществляется сжиженным (баллонным) газом, поставку которого для нужд населения обеспечивает филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисепп на участке в селе Русско-Высоцкое Русско-Высоцкого сельского поселения (склад газовых баллонов).

Теплоснабжение

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Весь многоквартирный жилой фонд дер. Лопухинка и дер. Глобицы обеспечен централизованным отоплением.

492 квартиры дер. Лопухинка обеспечены централизованным горячим водоснабжением, в 197 квартирах централизованное горячее водоснабжение отсутствует. Все 263 квартиры многоквартирного жилищного фонда дер. Глобицы обеспечены централизованным горячим водоснабжением.

Источниками централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения являются три газовые котельные дер. Лопухинка.

Протяженность тепловых сетей (включая систему ГВС) в однотрубном исчислении составляет 4,4 м.

Теплоснабжение малоэтажных многоквартирных жилых домов дер. Лопухинка (ул. Хвойная) осуществляется от котельной, расположенной на территории ул. Хвойная.

Тепловые сети, расположенные на территории поселения, находятся в эксплуатационной ответственности АО «ИЭК».

На территории дер. Горки и дер. Заостровье расположены несколько малоэтажных многоквартирных жилых домов (общей жилой площадью по деревням 2286 м2 и 1288 м2). Отопление в этих жилых домах печное.

Отопление в индивидуальной жилой застройке Лопухинского сельского поселения осуществляется при помощи печного отопления, и в некоторых случаях электроснабжения и индивидуальных котлов на жидком и твердом топливе. Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением отсутствует.

Газоснабжение

Газоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС Лебяжье и ГРС Копорье. На территории Лопухинского сельского поселения газораспределительные станции и магистральные газопроводы отсутствуют. Природный сетевой газ поступает от магистрального газопровода «Кохтла-Ярве – Ленинград» 1 нитка, проходящего южнее границ поселения.

По территории Лопухинского сельского поселения проходят межпоселковые газопроводы высокого давления Гостилицы – Лопухинка и ГРС Копорье – Глобицы. Сетевым природным газом обеспечены 2 населенных пункта: дер. Лопухинка и дер. Глобицы.

В дер. Лопухинка сетевой природный газ подается на газовую котельную в целях отопления и горячего водоснабжения, также через газорегуляторный пункт в многоквартирную жилую застройку в целях пищеприготовления и горячего водоснабжения. Всего в дер. Лопухинка газифицировано 546 квартир, в 143 квартирах газоснабжение отсутствует, для приготовления пищи и горячего водоснабжения применяются электроприборы.

От межпоселкового газопровода Гостилицы – Лопухинка построен отвод к газовой котельной детского лагеря. Природный газ расходуется на отопление и горячее водоснабжение.

В дер. Глобицы природный газ подается на газовую котельную в целях отопления и горячего водоснабжения, также через газорегуляторный пункт в многоквартирную жилую застройку в целях пищеприготовления. Всего в дер. Глобицы газифицировано 231 квартира, в 32 квартирах газоснабжение отсутствует, для приготовления пищи применяются электроприборы.

Газоснабжение необеспеченных домовладений осуществляется сжиженным (баллонным) газом, поставку которого для нужд населения обеспечивает филиал ОАО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в г. Кингисепп на участке в селе Русско-Высоцкое (склад газовых баллонов).

Системы связи

Населению Лопухинского сельского поселения предоставляются следующие виды услуг в сфере телекоммуникации и связи: почтовая связь, телефонная связь общего пользования, услуги доступа в сеть Интернет, проводное и эфирное радиовещание, телевизионное вещание, услуги мобильной телефонной связи.

Население Лопухинского сельского поселения обслуживают два отделения почтовой связи, расположенные в дер. Глобицы и дер. Лопухинка.

Стационарной телефонной связью обеспечены все населённые пункты за исключением дер. Извара и дер. Никольское. Услуги телефонной связи общего пользования предоставляет ПАО «Ростелеком», в том числе услуги местной и внутризоновой связи и услуги дальней связи.

Оператором телевизионного вещания в Ленинградской области является Филиал ФГУП «Российской телевизионной и радиовещательной сети» – Санкт-Петербургский Радиоцентр.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как ПАО «МТС», 	ПАО «ВымпелКом», ПАО «МегаФон», АО «Теле2-Санкт-Петербург».

Данные о площади поселения, характере застройки, численности населения, административном статусе, экономической или сельскохозяйственной специализации и группе по гражданской обороне

Общая площадь Лопухинского сельского поселения составляет 27052,40 га. Численность населения на 01.01.2021 составила 3088 человек. Плотность населения составляет около 0,11 человек на гектар. ВВ административном центре поселения дер. Лопухинка проживает 1862 человека, что составляет 60,3 % от общей численности населения муниципального образования.

В летнее время для поселения характерен рост численности населения, что связано с расположенными на территории поселения садовых и дачных участков. Численность сезонного населения Лопухинского сельского поселения ориентировочно составляет 20,8 тыс. чел. Плотность сезонного населения при общей площади территорий для ведения садоводства и дачного хозяйства 1329,13 га составляет 15,6 чел./га.

В соответствии с данными, представленными администрацией Лопухинского сельского поселения, по состоянию на 01.01.2022 общая площадь жилищного фонда поселения составляет 91,3 тыс. м2. Средняя обеспеченность населения жилищным фондом – 29,6 м2/чел.

В структуре застройки выделяются:

- индивидуальная жилая застройка – 49,7 тыс. м2 (54,5 % от общей площади жилищного фонда);

- малоэтажная многоквартирная застройка (1 - 4 этажа) – 19,0 тыс. м2 (20,8 %);

- среднеэтажная многоквартирная застройка (5 этажей) – 22,6 тыс. м2 (24,7 %).

Территория поселения характеризуется благоприятными агроклиматическими условиями, в связи с этим на ней расположены 18 сельскохозяйственных предприятий.

Земли сельскохозяйственного назначения частично используются для ведения личных подсобных хозяйств, ведения садоводства и дачного хозяйства. Личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства ориентированы на растениеводство: выращивание картофеля и овощей для собственного потребления.

Значительную долю площади земель сельскохозяйственного назначения на территории Лопухинского сельского поселения занимают садоводческие, огороднические объединения граждан.

Промышленные предприятия на территории Лопухинского сельского поселения представлены сельскохозяйственным кооперативом «Колос» и ООО «ЛЮМ» вид деятельности которых производство пиломатериалов, а также ООО «Фрост», специализирующееся на хранении и складировании замороженных продуктов.

На территории поселения зарегистрировано 8 малых предприятий. Основными видами деятельности малых предприятий являются: розничная торговля, оказание различного рода бытовых услуг, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования и прочее.

Территория Лопухинского сельского поселения к территориям, категорированным по ГО, не отнесена. Объекты, категорированные по ГО, на территории поселения отсутствуют.

# 2. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на территорию Лопухинского сельского поселения и жизнедеятельность населения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СП 165.1325800.2014.

Проектируемая территория Лопухинского сельского поселения располагается в 4,5 км от категорированного по ГО города Сосновый Бор и в 6 км от объекта особой важности по ГО – Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС). В соответствии с требованиями СП 165.1325800.2014 определено, что территория Лопухинского сельского поселения к группам территорий по ГО не отнесена, располагается в зоне возможного радиоактивного заражения (при авариях на Ленинградской АЭС) и светомаскировки, располагается вне зон возможных разрушений (зон возможного распространения завалов от зданий и сооружений), вне зон возможного химического заражения, вне зон возможного катастрофического затопления.

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- пожары;

- поражение (разрушение) зданий, инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматриваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.

В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:

- пожары (природные и техногенные);

- аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;

- аварии на автомобильном транспорте;

- аварии на потенциально опасных объектах.

Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой территории, способными стать источниками ЧС, являются:

- природные пожары;

- грозы;

- сильные ветры;

- сильные морозы;

- снегопады;

- ливни;

- подтопление (затопление) территории.

## 2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Пожары

Основной причиной возникновения пожаров в мирное время является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

Аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

На территории Лопухинского сельского поселения последствиями аварий на системах жизнеобеспечения могут быть – отключение электроснабжения и водоснабжения, как отдельных зданий, так и в целом населенных пунктов.

Аварии на автомобильном транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются: несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Наиболее аварийноопасной автомобильной дорогой на территории Лопухинского сельского поселения является автомобильная дорога регионального значения: Петродворец – Кейкино. По данной автодороге возможна транспортировка легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ЛВЖ (ГЖ) и аварийно химически опасных веществ. Наиболее часто используемые единичные емкости транспортировки опасных грузов:

- ЛВЖ (ГЖ)		– 1 цистерна до 25 т;

- АХОВ

- хлор 			– 0,9 т;

- аммиак 		– 5 т.

В качестве вероятных чрезвычайных ситуаций техногенного характера при авариях на автодороге рассматриваются:

- воспламенение (взрыв) паров ЛВЖ (ГЖ) в результате воздействия статического электричества или разгерметизации емкости транспортировки;

- горение пролива ЛВЖ (ГЖ) при разгерметизации емкости транспортировки;

- интоксикация людей при распространении токсического облака АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки.

Сценарий 1 (С1)	–	горение пролива:

разгерметизация емкости транспортировки  выброс ЛВЖ (ГЖ)  возгорание пролива при наличии источника инициирования  горение пролива  поражение объектов и людей тепловым излучением.

Сценарий 2 (С2)	–	взрыв облака ТВС:

разгерметизация емкости транспортировки  выброс (пролив) ЛВЖ (ГЖ)  образование облака ТВС  взрыв облака ТВС при наличии источника инициирования  поражение объектов и людей воздушной ударной волной.

Сценарий 3 (С3) – распространение токсического облака на открытой площадке:

полная или частичная разгерметизация емкости транспортировки  выброс АХОВ  распространение токсического вещества в атмосфере  интоксикация людей.

При расчетах приняты следующие допущения:

I. Разгерметизация емкостей транспортировки ЛВЖ (ГЖ)

С1. Пожар пролива	–	из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 100 % опасного вещества. Сброс ЛВЖ (ГЖ) происходит при свободном растекании в сторону железобетонных лотков по обеим сторонам железнодорожных путей или при свободном растекании на проезжей части, ограниченной бордюрным камнем. Толщина слоя пролившейся жидкости принимается равной 0,05 м.

С2. Взрыв ТВС	–	из разрушенной емкости вытекает и участвует в горении 80 % опасного вещества. При этом возможен взрыв 20 % ЛВЖ (ГЖ), оставшейся в емкости, из которой во взрыве участвует до 20 % оставшейся ЛВЖ (ГЖ).

II. Распространение облака АХОВ на открытой площадке

С3.	–	емкость, содержащая АХОВ, при аварии разрушается полностью. Из разрушенной емкости вытекает 100 % АХОВ. Толщина слоя жидкости, разлившейся свободно на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 м по всей площади разлива. Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжительность сохранения неизменными метеорологических условий (степени вертикальной устойчивости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 ч. Метеорологические условия: степень вертикальной устойчивости атмосферы – инверсия, направление ветра – в сторону проектируемого объекта, скорость ветра 3 м/с, температура в районе аварии – плюс 20 оС. Расчет параметров производится на время 4 часа от начала аварии.

Масса опасных веществ, способных участвовать в идентифицированных сценариях аварий, оценивалась на основе анализа технологии и режимных параметров обращения с горючими жидкостями. При этом при расчетах выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в аварии участвует наибольшее количество веществ.

При расчетах принимается, что, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, единичная емкость транспортировки заполнена опасным веществом на 90 %. Наличие источника воспламенения пролива или облака ТВС принимается как условное.

При рассмотрении варианта аварии, развивающейся с последующим взрывом ТВС пролива нефтепродуктов или сжиженных углеводородных газов из емкости транспортировки, тип окружающего пространства при формировании облака ТВС принят как «Слабо загроможденное или свободное пространство».

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали со взрывом ТВС принимается, что поврежденная емкость транспортировки может находиться на любом участке магистрали.

При определении зон действия поражающих факторов ЧС при аварии на транспортной магистрали с разгерметизацией емкости с АХОВ принимается, что поврежденная емкость транспортировки располагается на участках, наиболее приближенных к центрам населенных пунктов.

В качестве основных поражающих факторов ЧС рассматриваются: тепловой поток от пламени «горящего разлития», плотность которого зависит от площади разлития, мощности тепловой эмиссии пламени и избыточное давление во фронте ударной волны взрыва, а также токсическое воздействие АХОВ.

Таблица 2.1.1. Параметры поражения, принимаемые при оценке обстановки, возникшей в результате аварии, развивающейся со взрывом нефтепродуктов

| Поражение зданий и сооружений | Избыточное давление, кПа |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное разрушение зданий | 65,9 – 70 |
| Тяжелые (сильные) повреждения, здание подлежит сносу | 33 |
| Средние повреждения, возможно восстановление здания | 25 |
| Разбито 90 % остекления, возможны слабые разрушения | 4 |
| Разбито 50 % остекления | 2 |
| Поражение людей |  |
| Смертельное поражение 99 % людей в зданиях и на открытой местности | 70 |
| Гибель или серьезные поражения тела и барабанных перепонок при воздействии воздушной ударной волны, при обрушении части конструкций зданий или перемещении (отбросе) тела | 55 |
| Серьезные повреждения с возможным летальным исходом в результате поражения обломками зданий. Имеется 10 % вероятность разрыва барабанных перепонок | 24 |
| Временная потеря слуха или травмы в результате вторичных эффектов воздушной ударной волны (летальный исход и серьезные повреждения являются маловероятными событием) | 16 |
| Порог поражения людей (высокая вероятность отсутствия летального исхода или серьезных повреждений). Имеется вероятность травм, связанных с разрушением стекол и повреждением стен зданий. | 5 |

Определение поражающих факторов и последствий различных сценариев аварий выполнены по методикам:

- «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования» ГОСТ р 12.3.047-98;

- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий», книга 2, МЧС России, 1994 год;

- РД 03-409-01 «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»;

- Методика прогнозирования масштабов заражения сильно действующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте РД 52.04.253-90;

- Программа «Взрыв ТВС» научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска» (лицензия Госстроя России № Д433639 от 9 марта 2004 г.);

- Программа «АХОВ» научно-производственного объединения «Диагностика и анализ риска» (лицензия Госстроя России № Д433639 от 9 марта 2004 год).

Параметры зон поражения наиболее опасных поражающих факторов ЧС при рассмотренных вариантах аварий приведены в таблицах 2.1.2 – 2.1.4.

Таблица 2.1.2. Параметры поражающих факторов при авариях с ЛВЖ (ГЖ) и СУГ при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с пожаром пролива нефтепродуктов (сценарий 1)

| Наименование вещества | Количество, т | Площадь пожара (при растекании по магистрали), м2 | Радиусы зон поражения людей (м), с учетом образующейся при горении пролива интенсивности теплового излучения (кВт/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ожог 1-й степени через 6 – 8 с, ожог 2-й степени через 12 – 16 с, при 10,5 кВт/м2, м | Безопасное расстояние для человека в брезентовой одежде, при 4,2 кВт/м2, м |
| Бензин | 25 | 640,5 | 17 | 27 |

Таблица 2.1.3. Параметры зон поражения при аварии со взрывом ТВС при разгерметизации автомобильной емкости транспортировки с автомобильным бензином (сценарий 2)

Масса топлива в облаке 900 кг

| Избыточное давление, кПа Поражение зданий / поражение людей на открытой местности | Поражение зданий и сооружений, а также людей в зданиях и сооружениях |  | Поражение людей на открытой местности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиус зоны, м | Пораженных людей, % | Радиус зоны, м | Пораженных людей, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65,9/70 | нет | нет | нет | нет |
| 33/55 | нет | 90 | нет | нет |
| 25/24 | Нет | 50 | нет | 50 |
| 4/16 | 205 | 10 | нет | 10 |
| 2/5 | 427 | 1 | 159 | 1 |

Таблица 2.1.4. Параметры поражающих факторов при авариях с АХОВ при разгерметизации емкости транспортировки на транспортной магистрали (сценарий 3)

| № п/п | Параметры | Сильнодействующие ядовитые вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Аммиак | Хлор |
| 1 | Масса пролившегося АХОВ, т | 5,00 | 0,90 |
| 2 | Количество АХОВ в первичном облаке, т | 0,01 | 0,04 |
| 3 | Время испарения АХОВ | 49 мин | 53 мин |
| 4 | Количество АХОВ во вторичном облаке, т | 0,05 | 0,19 |
| 5 | Время от начала аварии, ч | 1 |  |
| 6 | Полная глубина зоны заражения, км | 0,46 | 1,07 |
| 7 | Глубина первичной зоны заражения | 0,00 | 0,40 |
| 8 | Глубина вторичной зоны заражения | 0,46 | 0,87 |
| 9 | Площадь зоны фактического заражения, км2 | 0,04 | 0,20 |
| 10 | Площадь зоны вероятного заражения, км2 | 0,64 | 3,60 |
| 11 | Геометрическая характеристика зоны вероятного заражения | круг |  |

Вывод по результатам расчетов:

- при рассмотренных сценариях аварий c пожаром пролива ЛВЖ при разгерметизации емкостей транспортировки на автомагистрали зоны действия наиболее опасных поражающих факторов ЧС не выходят за границы полосы отвода автомагистрали;

- при рассмотренных сценариях аварий с взрывом ТВС возможно поражение различной степени тяжести людей, зданий, инженерных сооружений и технологического оборудования Лопухинского сельского поселения (Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1: 25 000. Инв. № ГП.02-10.19.; Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-11.19). Удаление жилой застройки от автомобильной дороги составляет 20 – 100 м, ориентировочная численность населения в указанных зонах возможного поражения составляет 30 человек.

- при рассмотренных сценариях аварий с АХОВ в зоны действия поражающих факторов ЧС возможно попадание части территории населенных пунктов (Карта оценки территории по фактору риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1: 25 000. Инв. № ГП.02-10.19.; Карта защиты территории от опасных природных и техногенных воздействий. 1: 25000. Инв. № ГП.02-11.19). В зависимости от направления ветра и распространения облака с АХОВ, ориентировочная численность населения попадающего в зону заражения может составить до 400 человек.

Аварии на потенциально опасных объектах

Анализ опасности близлежащих к проектируемой территории потенциально опасных промышленных объектов и объектов транспорта, проведенный в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ГОСТ Р 22.0.07 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций», показал, что к потенциально опасным объектам, аварии на которых могут стать причиной ЧС на рассматриваемой территории, следует отнести потенциально опасный объект хранения и использования опасных веществ – расположенную в 6 км северо-западнее Ленинградскую атомную электростанцию (Ленинградскую АЭС).

На территории Ленинградской АЭС в технологическом процессе используются радиоактивные вещества. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов при авариях на Ленинградской АЭС возможно образование зон радиоактивного заражения, в том числе, на территории Лопухинского сельского поселения.

В случае возможной аварии на Ленинградской АЭС с разрушением ядерного реактора и выбросом радиоактивных веществ в атмосферу радиоактивное загрязнение территории Лопухинского сельского поселения может начаться ориентировочно через час после начала аварии. Максимальная мощность дозы гамма-излучения на территории Лопухинского сельского поселения может составить до 0,93 Р/ч (приведено к 1 часу после аварии).

Санитарно-защитные зоны

СЗЗ предприятий Лопухинского сельского поселения составляют от 50 до 300 м. СЗЗ канализационных очистных сооружений Лопухинского сельского поселения установлены 200 м, котельной, ГРП и КНС – 50 м. На территории Лопухинского сельского поселения располагаются 3 кладбища, ориентировочный радиус СЗЗ которых составляет – 50 м.

## 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные пожары

На территории Лопухинского сельского поселения частота лесных пожаров довольно высока. Средний класс пожарной опасности лесов Ломоносовского лесничества 3,2, что указывает на среднюю степень опасности. Территория земель лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (1 и 2 классы), составляет 21 % общей площади лесничества. Значительную площадь (примерно 48 %) занимают леса с 4 и 5 классами пожарной опасности.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

- третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

- август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам.

Грозы

Среднегодовая продолжительность гроз на территории Лопухинского сельского поселения составляет 40 – 60 часов в год со средней плотностью ударов молнии в землю равной 4 на 1 км2/год. Следствием гроз, могут стать прямые удары молнии (ПУМ), а также занос высокого потенциала по коммуникациям. ПУМ или занос высокого потенциала по коммуникациям способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей, выходу из строя электрооборудования или других систем жизнеобеспечения.

Сильные ветры

Для максимальной скорости ветра 29 м/с, характерной для территории Ленинградской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС» книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные морозы (низкие температуры)

При низких температурах, при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. В случае недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холодный период года возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций водо- и теплоснабжения или запорной арматуры коммуникаций водо-, тепло- и газоснабжения). Температура наиболее холодной пятидневки для рассматриваемой территории с обеспеченностью 0,92 составляет минус 29 оС, с обеспеченностью 0,98 минус 32 оС.

Снегопады

Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет 500 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для рассматриваемой территории составляет 180 кг/см2.

Ливневые дожди и подтопление территории

Исходя из климатических и инженерно-геологических условий рассматриваемой территории, ливни, особенно на участках территории с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению фундаментов и подземных объемов зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

По территории поселения проходят р. Воронка, р. Лопухинка, р. Рудица, относящиеся к бассейну Балтийского моря, а также располагаются естественные и искусственные водоемы (озера и пруды). В годовом ходе уровня четко выражены 4 фазы: весеннее половодье, летне-осенняя межень, почти ежегодно нарушаемая дождевыми паводками, короткий осенне-зимний период повышенной водности за счет выпадения жидких осадков и относительно устойчивая зимняя межень. Главная фаза водного режима – весеннее половодье, которое начинается в первой декаде апреля и заканчивается в первой декаде июня. Пик половодья отмечается в среднем в третьей декаде апреля. В этот период отмечаются высшие в году уровни. Высота подъема весеннего половодья составляет около 0,5 м (без учёта влияния Финского залива).

Населенные пункты Лопухинского сельского поселения не попадают в зоны затопления в период весеннего паводка.

Таким образом, в соответствии с требованиями СП 115.13330.2011 с учетом частоты и интенсивности проявления к категории опасных природных процессов относятся сильные ветры.

Категория опасности остальных природных процессов – умеренно опасные.

## 2.3. Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки изменений в генеральный план

В настоящее время на освоенных участках территории Лопухинского сельского поселения с размещенными на ней объектами предусмотрены:

- административная система, технические средства и силы ликвидации ЧС и управления ГО Лопухинского сельского поселения;

- оповещение по сигналам ГО и ЧС производственной, административной и жилой застройки;

- световая маскировка наружного и внутреннего освещения населенного пункта и объектов;

- существующие системы жизнеобеспечения (водоснабжения, канализации, электроснабжения, теплоснабжения);

- существующая транспортная инфраструктура;

- административная система и технические средства управления ликвидацией ЧС на предприятиях;

- мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера;

- мероприятия по снижению последствий ЧС техногенного и природного характера.

Руководство административной системой ликвидации ЧС и управление ГО Лопухинского сельского поселения осуществляется главой поселения, а также председателем Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) и заведующим отделом по делам ГО и ЧС Ломоносовского муниципального района. Управление мероприятиями по ликвидации ЧС обеспечивается КЧС и ОПБ, оперативным штабом ликвидации ЧС Ломоносовского муниципального района. Ликвидация ЧС предусматривается спасательными силами и средствами ликвидации ЧС Ломоносовского муниципального района, а также силами и средствами ликвидации ЧС МЧС России по Ленинградской области.

Оповещение руководящего состава администрации Лопухинского сельского поселения, администрации Ломоносовского муниципального района, членов КЧС и ОПБ муниципального района осуществляется оперативными дежурными отдела по делам ГО и ЧС по телефонным каналам связи с использованием аппаратуры централизованного вызова по распоряжению главы Лопухинского сельского поселения, в случаях, не терпящих отлагательств – самостоятельно с немедленным докладом главе Лопухинского сельского поселения и Ломоносовского муниципального района, а также председателю КЧС и ОПБ.

Оповещение населения осуществляется по радиотрансляционной сети и местному телевидению. Поддержание в постоянной готовности к применению системы оповещения и информирования населения Лопухинского сельского поселения достигается круглосуточным дежурством дежурно-диспетчерской службы отдела по делам ГО и ЧС Ломоносовского муниципального района, а также дежурно-диспетчерских служб предприятий и организаций.

Существующие системы жизнеобеспечения, а также транспортная инфраструктура Лопухинского сельского поселения описаны в разделе 1.

# 3.	Предложения по повышению устойчивости функционирования территории поселения в ЧС техногенного и природного характера

## 3.1. Планировочная организация поселения

В основу планировочной структуры Лопухинского сельского поселения положена сложившаяся структура территории. Градостроительное развитие Лопухинского сельского поселения базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия.

Основные градостроительные решения, принятые в проекте:

- учет экономико-географического положения, особенностей сложившейся планировочной организации территорий населенных пунктов;

- совершенствование транспортной системы, позволяющей развивать экономический потенциал поселения;

- развитие функциональных зон в границах населенных пунктов: жилых, общественно-деловых, сельскохозяйственных, рекреационных;

- сохранение культурно-исторического потенциала поселения;

- создание комфортных условий проживания с учетом развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Сложившаяся к настоящему времени планировочная структура вполне удовлетворяет потребности населения, обеспечивая нормальные условия жизни и удобные связи с внешними районными и областными транспортными коммуникациями, одновременно являясь каркасом системы расселения.

Проектные предложения по организации территории направлены, в основном, на усовершенствование планировочной структуры территории Лопухинского сельского поселения, развитие неиспользуемых земельных участков в его границах. Развитие зон жилой застройки связано с размещением объектов социально-бытового назначения, развитием улично-дорожной сети, зон рекреации.

Изменениями в генеральный план предусмотрено увеличение площади земель населённых пунктов на 521,85 га за счёт включения в границы населённых пунктов земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 49,5 га и земель промышленного и иного специального назначения общей площадью 472,80 га.

Генеральным планом предлагается внести изменения в Схему территориального планирования Ленинградской области в части строительства ФАП в дер. Лопухинка на 70 посещений в смену на расчётный срок.

Генеральным планом даны предложения по внесению изменений в Схему территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в части размещения на территории Лопухинского сельского поселения объектов местного значения Ломоносовского муниципального района.

В частности, в целях увеличения обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры предлагается реконструкция существующих и строительство новых объектов образования:

на первую очередь (до 2030 года):

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка с увеличением мощности на 30 мест (зона застройки среднеэтажными жилыми домами Ж3);

- реконструкция дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы с увеличением мощности на 20 мест (зона застройки малоэтажными жилыми домами Ж2);

- строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в дер. Лопухинка (многофункциональная общественно-деловая зона О1).

Федеральными целевыми программами, стратегиями (концепциями) социально-экономического развития Российской Федерации, стратегиями (программами) развития отдельных отраслей экономики не планируется размещение объектов федерального значения на территории Лопухинского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р (с изменениями), на территории Лопухинского сельского поселения запланированы следующие мероприятия федерального значения:

- реконструкция ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Гатчинская (реконструкция ЛЭП);

- реконструкция ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Восточная (реконструкция ЛЭП);

- реконструкция ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС – Ломоносовская (реконструкция ЛЭП);

- строительство КВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – Пулковская;

- строительство ВЛ 750 кВ Ленинградская АЭС – Ленинградская № 2.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2021 № 480, на территории дер. Лопухинка запланировано строительство:

- пожарное депо в дер. Лопухинка;

- вид – объекты обеспечения пожарной безопасности;

- назначение – обеспечение пожарной безопасности;

- основные характеристики – V тип, на 6 автомобилей;

- срок реализации – до 2030 года;

- код объекта – 11.99.2.007.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 15.07.2021 запланировано:

- строительство фельдшерско-акушерского пункта 1-го типа (ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная больница им. И.Н. Юдченко») мощностью 20 посещений в смену в дер. Глобицы;

- создание Лопухинской туристско-рекреационной зоны площадью 396 га (включая два контура: северный участок: 257 га, южный участок: 139 га).

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380, запланировано строительство автодорожного обхода дер. Лопухинка в рамках реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино. Назначение – строительство автодорожных обходов населенных пунктов с целью вывода транзитного транспорта с территории жилой застройки.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области промышленной политики и планирования использования земель сельскохозяйственного назначения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380, предусмотрено создание зоны преимущественно сельскохозяйственного использования Ломоносовская общей площадью 23133,4 га.

Схемой территориального планирования ленинградской области в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 25.01.2022 № 41, запланировано создание:

- государственного природного заказника Озеро Лубенское. Назначение: сохранение водно-озерной системы, мест гнездования и массовых миграционных стоянок пролетных водоплавающих и околоводных птиц; сохранение популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний; сохранение этого участка естественного ландшафта важно для поддержания экологического равновесия на интенсивно застраиваемой территории;

- памятника природы Копорский глинт. Назначение: сохранение участков ясеневых лесов и прилегающих лугов, популяций редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и других организмов и их местообитаний.

В соответствии с проектом внесения изменений в схему территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (УИН 4163000002020301201809142 проекта, размещённого в Федеральной государственной системе территориального планирования) на территории Лопухинского сельского поселения запланировано размещение объектов местного значения Ломоносовского муниципального района:

- межпоселковых газопроводов;

- автомобильных дорог местного значения (автомобильный подъезд к дер. Лопухинка, автомобильный подъезд к дер. Муховицы).

Размещение новых объектов капитального строительства на территории Лопухинского сельского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов. Вновь строящиеся объекты капитального строительства необходимо размещать по отношению к прилегающим территориям с учетом установленных противопожарных норм, санитарно-защитных и охранных зон. Ко всем объектам капитального строительства обеспечиваются требуемые проезды и подъезды с твердым покрытием, соединяющимися с автомобильными дорогами общего пользования, для обеспечения беспрепятственного ввода сил и средств ликвидации ЧС, а также беспрепятственной эвакуации людей. Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств. Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа аварийно-спасательных команд во все помещения зданий и во все сооружения.

## 3.2. Организация транспортной сети

Схемой территориального планирования Ленинградской области в области транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, утверждённой постановлением Правительства Ленинградской области от 17.06.2021 № 380, запланировано строительство автодорожного обхода дер. Лопухинка в рамках реконструкции автомобильной дороги Петродворец – Кейкино. Назначение – строительство автодорожных обходов населенных пунктов с целью вывода транзитного транспорта с территории жилой застройки. Основные характеристики:

- протяженность: 7,8 км;

- техническая категория: I;

- статус объекта: планируемый к размещению;

- срок реализации – до 2043 года.

Схемой территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 20.09.2021 № 605, предусмотрено строительство следующих объектов:

- автомобильный подъезд к дер. Лопухинка (обособленная территория – за ул. Хвойная);

- автомобильный подъезд к дер. Муховицы (обособленная территория).

Планы по расширению или сокращению маршрутной сети пассажирского общественного транспорта в настоящее время отсутствуют.

Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017 – 2034 годы, утверждённой постановлением администрации Лопухинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области № 303 от 30.11.2017, предусмотрена организация новых автобусных маршрутов:

- Глобицы – Сосновый Бор к 2021 году;

- Извара – Савольщина – Никольское к 2021 году.

На территории населенных пунктов Лопухинского сельского поселения предусматриваются мероприятия по строительству объектов улично-дорожной сети. Формирование улично-дорожной сети населенных пунктов Лопухинского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок основано на существующем транспортном каркасе, с созданием новых направлений, связывающих территории, планируемые для градостроительного освоения.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов улично-дорожной сети:

на первую очередь:

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 4,37 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Новая Буря (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 0,80 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 2,37 км в дер. Верхние Рудицы (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 2,00 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Муховицы (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство главной улицы протяженностью 4,00 км в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 8,70 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

на расчётный срок:

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 1,50 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Заостровье (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1);

- строительство улиц в жилой застройке протяженностью 7,00 км в районе планируемой жилой застройки в дер. Лопухинка (зона застройки индивидуальными жилыми домами Ж1).

## 3.3. Инженерное оборудование территории

В целях повышения устойчивости функционирования Лопухинского сельского поселения проектом предусматривается прокладка новых инженерных сетей и установка нового инженерного оборудования, а также реконструкция ряда существующих сетей и сооружений. Указанные мероприятия позволят повысить обеспеченность населения необходимыми ресурсами, а также повысить надежность существующих сетей.

Электроснабжение потребителей Лопухинского сельского поселения осуществляется от системы ПАО «Ленэнерго». Основным источником питания сети 110 кВ и 35 кВ на рассматриваемой территории является Ленинградская АЭС.

В сфере электроснабжения на территории Лопухинского сельского поселения предлагается размещение объектов федерального значения – высоковольтных линий электропередачи, объектов местного значения – строительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Перечень планируемых объектов электроснабжения и их краткие характеристики приведены в разделе 6.6.1. Развитие системы эллектроснабжения материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Планируемый рост электрической нагрузки Лопухинского сельского поселения, с учетом планируемого роста электрической нагрузки, необходимой для реализации запланированного строительства, учитывая наличие объема свободной мощности и запланированной реконструкции на центрах питания ПС 35-110 кВ, будет обеспечен в полном объеме от ПС 110 кВ № 257 Кронштадтская и ПС 35 кВ Лопухинка.

В качестве основных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Лопухинского сельского поселения предлагается продолжить эксплуатацию артезианских скважин. Существующую схему централизованного водоснабжения Лопухинского сельского поселения предлагается сохранить с учетом развития. При этом необходима реконструкция сетей централизованного водоснабжения, на участках существующей сети, отслуживших срок службы.

В части расширения зоны действия централизованного водоснабжения поселения предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения существующей и планируемой жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном дер. Лопухинка;

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемая дошкольная образовательная организация дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- существующая индивидуальная жилая застройка, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Глобицы;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Новая Буря;

- существующая и планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Воронино;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Верхние Рудицы;

- существующая многоквартирная и индивидуальная жилая застройка дер. Заостровье;

на расчетный срок:

- планируемая индивидуальная жилая застройка, планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемый дом культуры, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемая индивидуальная жилая застройка дер. Муховицы;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом дер. Глобицы;

- существующая индивидуальная жилая застройка дер. Старые Мёдуши;

- существующая индивидуальная и многоквартирная жилая застройка дер. Горки.

Объемы водоснабжения на территории Лопухинского сельского поселения определены в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области. Водопотребление принимается для обеспечиваемой централизованным водоснабжением жилой застройки – 200 л/сут на человека.

Водопотребление на расчетный срок на территориях существующей многоквартирной жилой застройки, обеспеченных централизованной системой водоснабжения, принимается на существующем уровне.

Производительность существующих источников водоснабжения (установленных насосов) достаточна для обеспечения населения Лопухинского сельского поселения питьевой водой в полном объеме. При этом помимо строительства новых участков сети водоснабжения необходимо:

- заменить участки существующей сети, находящиеся в ветхом состоянии,

- восстановить аварийные водонапорные башни,

- разместить установки водоподготовки на необорудованных источниках,

- разработать зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Для повышения устойчивости работы в чрезвычайных ситуациях, при возможности заражения водоисточников опасными для жизни и здоровья людей веществами и микроорганизмами, все проектируемые и существующие сооружения систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны соответствовать требованиям ВСН ВК 4-90. Производственный контроль качества вод водоисточников и питьевой воды осуществляется химико-бактериологической лабораторией ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Производственный контроль качества воды водоисточников и питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть, производится в испытательной лаборатории предприятия согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения», ГОСТ 17.1.3.03-77 «Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Подробные сведения о планируемых мероприятиях в сфере водоснабжения, а также объемы водопотребления территорий, обеспечиваемых централизованным водоснабжением, приведены в разделе 6.6.4. Развитие системы водоснабжения материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Развитие системы централизованного водоотведения на территории Лопухинского сельского поселения планируется в части расширения зоны действия централизованного водоотведения поселения, предлагается подключение к системе централизованного водоснабжения планируемой многоквартирной жилой застройки, объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Заостровье;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Лопухинка;

- планируемая дошкольная образовательная организация в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном, планируемый дом культуры, планируемый фельдшерско-акушерский пункт дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- существующие малоэтажные многоквартирные жилые дома дер. Горки;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом, увеличение мощности дошкольной образовательной организации в дер. Глобицы.

С целью сбора хозяйственно-бытовых стоков с территорий малоэтажной многоквартирной жилой застройки дер. Горки и дер. Заостровье планируется строительство сети водоотведения от жилых домов к планируемым в дер. Горки и дер. Заостровье очистным сооружениям закрытого типа. Сброс очищенных вод планируется в пониженные места, в дренажную систему. Производительность планируемых закрытых очистных сооружений должна быть не менее водопотребления на соответствующих территориях малоэтажной многоквартирной жилой застройки и составит: планируемые КОС дер. Горки 15 м3/сут, планируемые КОС дер. Заостровье 10 м3/сут.

В связи неудовлетворительным состоянием КОС дер. Лопухинка (ул. Хвойная) и сохранением малоэтажной многоквартирной жилой застройки на обслуживаемой территории предлагается реконструкция данных очистных сооружений с сохранением мощности не менее 50 м3/сут, ремонт сети водоотведения. Сброс очищенных вод продолжить осуществлять в р. Воронка.

Хозяйственно-бытовые стоки от планируемых спортивных залов с бассейнами в дер. Лопухинка и дер. Глобицы планируется направить через существующие сети водоотведения деревень на существующие канализационные очистные сооружения.Проектная производительность существующих канализационных очистных сооружений дер. Лопухинка и дер. Глобицы достаточна для очистки планируемых стоков в полном объеме. При этом помимо строительства новых участков сети водоотведения необходимо: заменить участки существующей сети, находящиеся в ветхом состоянии и восстановить оборудование канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций, вышедшее из строя.

Для прочих территорий существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки Лопухинского сельского поселения на расчетный срок предлагается децентрализованная система водоотведения посредством установки локальных очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков на территории каждого домовладения. При этом по мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из не канализованных объектов. Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями пунктом 2.3 СанПиН 42-128-4690-88.

Водоотведение хозяйственно-бытовых и промышленных стоков с территорий планируемой промышленной застройки должно осуществляться на собственные очистные сооружения размещаемых предприятий. Возможность сброса стоков в систему централизованного водоотведения должна быть определена при размещении конкретных предприятий на следующих стадиях проектирования.

В районах существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки целесообразно организовывать систему открытой дождевой канализации – с использованием открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с Управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области, органами по регулированию и охране водных объектов, охране водных биологических ресурсов. Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Подробные сведения о планируемых мероприятиях в сфере водоотведения, а также объемы стоков систем централизованного водоотведения территорий приведены в разделе 6.6.5. Развитие системы водоотведения материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Централизованным отоплением и горячим водоснабжением обеспечены многоквартирные жилые дома и объекты социальной инфраструктуры дер. Лопухинка и дер. Глобицы. Многоквартирный жилой фонд дер. Лопухинка и дер. Глобицы обеспечен централизованным отоплением.

Источниками централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения являются три газовые котельные (2 в дер. Лопухинка и 1 в дер. Глобицы). В дер. Лопухинка и дер. Глобицы предлагается сохранение схемы централизованного теплоснабжения многоквартирной жилой застройки.

В связи с высоким износом оборудования существующей угольной котельной дер. Лопухинка (ул. Хвойная) и газоснабжением этой территории предлагается строительство газовой блок-модульной котельной и демонтаж существующей.

Развитие системы централизованного теплоснабжения связано с подключением к системе централизованного отопления и горячего водоснабжения планируемых объектов социальной инфраструктуры:

на первую очередь:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка;

- планируемая дошкольная образовательная организация дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт в дер. Глобицы;

на расчетный срок:

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом в дер. Глобицы;

- планируемый физкультурно-оздоровительный комплекс со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый дом культуры в дер. Лопухинка (ул. Хвойная);

- планируемый фельдшерско-акушерский пункт в дер. Лопухинка (ул. Хвойная).

Мощности существующей котельной дер. Лопухинка будет достаточно для покрытия планируемых нагрузок. На территории дер. Лопухинка (ул. Хвойная) предлагается строительство газовой блок-модульной котельной мощностью не менее 2,6 Гкал/ч для теплоснабжения существующей многоквартирной малоэтажной жилой застройки и планируемых социальных объектов. Для теплоснабжения планируемого физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным залом и плавательным бассейном в дер. Лопухинка предлагается реконструкция котельной детского дома с повышением суммарной мощности котлов до 2,0 Гкал/ч. Котельную дер. Глобицы предлагается реконструировать с повышением суммарной мощности котлов до 4,5 Гкал/ч.

С учетом газификации дер. Заостровье и дер. Горки изменениями в генеральный план предлагается отопление и горячее водоснабжение существующих малоэтажных многоквартирных жилых домов дер. Заостровье и дер. Горки от индивидуальных котлов на сетевом природном газе.

Централизованное отопление и горячее водоснабжение территорий существующей и планируемой индивидуальной жилой застройки на расчетный срок не планируется. Отопление населения индивидуальной жилой застройки предполагается децентрализовано за счет индивидуальных котлов на сетевом природном газе, а также за счет печного отопления.

Для обеспечения безопасности при проектировании систем теплоснабжения существующих и вновь строящихся объектов с использованием котельных, а также при строительстве новых или реконструкции существующих котельных в ограждающих конструкциях помещений газовых котельных должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции. Системы автоматики технологического процесса котельных должны обеспечивать надежное функционирование оборудования, а также аварийную сигнализацию. Сигналы о состоянии оборудования и сигналы аварийной сигнализации (автоматики) котельных должны выводиться в диспетчерский пункт (место круглосуточного дежурства персонала эксплуатирующей организации) и обеспечивать подачу световых и звуковых сигналов.

Расчетные тепловые нагрузки по котельным, а также перечень мероприятий местного значения поселения в сфере теплоснабжения приведены в разделе 6.6.3. Развитие системы теплоснабжения материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Газоснабжение территории Лопухинского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции ГРС Лебяжье и ГРС Копорье. Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций на период 2018 - 2022 годы, утверждённой постановлением Губернатора Ленинградской области от 13.12.2018 № 484, на территории Лопухинского сельского поселения размещение объектов газоснабжения не предусмотрено.

Мероприятием – программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области на период 2021 – 2025 годов ПАО «Газпром» на территории Лопухинского сельского поселения планируется строительство:

- межпоселковый газопровод от дер. Лопухинка до дер. Муховицы и дер. Заостровье Ломоносовского муниципального района;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Горки с отводом до дер. Лопухинка (ул. Хвойная), дер. Верхние Рудицы и дер. Савольщина Ломоносовского муниципального района.

«Схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района Ленинградской области» на период до 2035 года на территории Лопухинского сельского поселения планируется строительство межпоселковых газопроводов:

- межпоселковый газопровод дер. Глобицы – дер. Воронино;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Заостровье – Муховицы;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Новая Буря;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Верхние Рудицы;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Лопухинка (ул. Хвойная) – дер. Извара – дер. Савольщина;

- межпоселковый газопровод дер. Лопухинка – дер. Старые Мёдуши – дер. Горки – дер. Никольское.

При этом схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района на период до 2035 года, откорректированной в 2018 году, предусмотрено строительство закольцовки сетей газоснабжения южнее дер. Лопухинка – межпоселковый газопровод от дер. Заостровье – дер. Муховицы – дер. Лопухинка, проходящий вдоль автомобильной дороги местного значения южнее дер. Новая Буря. Помимо указанных выше населенных пунктов «Схемой газоснабжения и газификации Ломоносовского района Ленинградской области» запланирована газификация ряда коттеджных поселков, садовых некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств, что не относится к полномочиям администрации Лопухинского сельского поселения. Также постановлением Правительства Ленинградской области от 24.12.2021 № 864 утвержден пообъектный план-график догазификации. На 2022 год запланирована газификация 149 домовладений в дер. Лопухинка.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП) должно решаться в увязке со сроками строительства новых объектов.

Сети газопровода низкого давления на территории предусматриваются преимущественно подземными. При строительстве новых ГРП, их наземная часть оборудуется подземным обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств. Подземные байпасы предусматриваются обеспечивающими подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРП. При реконструкции системы газоснабжения перед ГРП предусматривается установка отключающих устройств, срабатывающих от давления (импульса) ударной волны.

Для обеспечения газом коммунально-бытовых потребителей изменениями в генеральный план предлагается проведение мероприятий местного значения - строительство межпоселковых и распределительных газопроводов. Перечень планируемых к строительству газопроводов и их краткие характеристики приведены в разделе 6.6.2. Развитие системы газоснабжения материалов по обоснованию изменений в генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

Необходимо выполнить радиофикацию проектируемых на территории Лопухинского сельского поселения объектов, на основании технических условий поставщика услуг связи проводного радиовещания. Подключение объектов необходимо выполнить прокладкой кабельных подземных или воздушных фидерных линий и использованием оборудования существующих трансформаторных подстанций (в составе узлов проводного вещания). Предусматривается увеличение количества радиоточек на территории поселения в объектах нового строительства.

Телефонизация проектируемых на территории Лопухинского сельского поселения объектов осуществляется от существующих телефонных сетей с подключением к существующей в муниципальном образовании город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга АТС на основании технических условий поставщика услуг телефонной связи. Телефонные линии от объектов капитального строительства до мест подключения необходимо прокладывать в подземном кабельном исполнении. Предусматривается увеличение количества абонентов телефонной сети на территории поселения в объектах нового строительства.

## 3.4. Оповещение населения и управление гражданской обороной на территории Лопухинского сельского поселения

Основным способом оповещения населения Ленинградской области (в том числе Лопухинского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала «Внимание всем!», по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения населения по сигналам ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Ленинградской области (в том числе в Лопухинском сельском поселении Ломоносовского муниципального района) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, П-166М, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Лопухинском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Ломоносовского муниципального района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО необходимо оснащать объекты с одномоментным нахождением людей (включая персонал) более 50 чел., а также социально важные объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от одномоментного нахождения людей, независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-166М.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории сельского поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-166 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Основным местом размещения указанных средств оповещения населения на территории Лопухинского сельского поселения принимается дер. Лопухинка.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.

«Объект-58»

п. Ульяновка

«Объект-48»

г. Санкт-Петербург

А

Б

Администрация

П-166

А

Б

Ломоносов

Радиотрансляционный узел

г. Ломоносов

Оборудование П-166 и 5Ф88 ПРД

Лопухинское сельское поселение

П-166

С-40

Сирены С-40

РОВД

П-166

Рисунок. Схема организации оповещения Лопухинского сельского поселения

## 3.5. Мероприятия по световой маскировке

Территория Лопухинского сельского поселения располагается в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области и находится в зоне световой маскировки. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов необходимо предусмотреть светомаскировку освещения (уличного и внутреннего) в двух режимах – частичного (ЧЗ) и ложного освещения (ЛО) в установленные сроки. При этом режим ЧЗ рассматривается как подготовительный этап к введению режима ЛО.

Для выполнения мероприятий световой маскировки на проектируемой территории предусматривается преимущественно электрический способ световой маскировки – частичное или полное отключение освещения, а также механический способ – установка зашторивающих устройств, на оконных проемах.

Мероприятия по световой маскировке наружного освещения (улиц, дорог и внутриквартальных проездов) включаются в мероприятия по световой маскировке Ломоносовского муниципального района. Управление световой маскировкой наружного освещения осуществляется централизовано, дежурным персоналом ПАО «Ленэнерго» с единого диспетчерского пункта, телемеханическим или дистанционным способом по существующей схеме централизованного управления. Проектирование сетей наружного освещения объектов капитального строительства осуществляется с привязкой к существующим системам электропитания и управления освещением Ломоносовского муниципального района.

При введении режима ЧЗ освещение территорий открытых площадок, архитектурная подсветка зданий, а также осветительные приборы рекламного и витринного освещения отключаются от источников питания. При этом обеспечивается исключение возможности их местного включения. Одновременно предусматривается снижение уровней наружного освещения улиц, дорог и других объектов на осваиваемой территории с нормируемыми значениями в обычном режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше путем выключения части (до половины) светильников. Снижение освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2 кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков и аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных проездов в режиме ЧЗ не предусматривается. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки и различные световые указатели) маскировке не подлежат. Наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания, габаритные огни светового ограждения высотных сооружений в режиме частичного затемнения не отключаются. Переход с обычного освещения на режим ЧЗ должен быть проведен не более чем за 3 часа.

В режиме ЛО все наружное освещение, внутреннее освещение помещений зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «Воздушная тревога», выключается полностью. Для световой маскировки оконных проемов помещений, где освещение не должно отключаться, применяются зашторивающие устройства. В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и восстановительных работ предусматривается маскировочное стационарное или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. Световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные знаки, различные световые указатели и огни светового ограждения высотных сооружений) выключаются. Электропитание указанных знаков включается в системы централизованного управления наружным и внутренним освещением. Переход с режима ЧЗ на режим ЛО должен быть проведен не более чем за 3 мин. Режим ЛО отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Мероприятия по световой маскировке наружного и внутреннего освещения строящихся объектов должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и разрабатываются на стадии рабочего проектирования каждого конкретного здания и сооружения.

## 3.6. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Лопухинское сельское поселение обеспечивается необходимым набором сил и средств ликвидации ЧС на его территории. В состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС на территории Лопухинского сельского поселения, входят:

- единая дежурно-диспетчерская служба Ломоносовского муниципального района;

- пожарная часть № 57 Оржицкого сельского поселения (дер. Оржицы);

- специальная пожарно-спасательная часть № 3 МЧС России (г. Сосновый Бор);

- бригады скорой медицинской помощи Ломоносовского муниципального района (муниципальное образование город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга);

- отдельный батальон ДПС ГИБДД (муниципальное образование город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга);

- аварийно-спасательные силы ПАО «Ленэнерго»;

- аварийно-спасательные силы ОАО «Леноблгаз»;

- группа инженерной техники ПМК-21.

Дополнительно ликвидация последствий ЧС предусматривается силами и средствами МЧС России по Ленинградской области.

Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для ликвидации ЧС организуется администрацией Лопухинского сельского поселения, комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности Ломоносовского муниципального района, отделом по делам ГО и ЧС муниципального образования плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Охрана правопорядка на территории Лопухинского сельского поселения осуществляется отделом министерства внутренних дел по Ломоносовскому муниципальному району Ленинградской области (ОМВД), расположенным в муниципальном образовании город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга. Отдел является территориальным органом Министерства внутренних дел Российской Федерации районного уровня и осуществляет полномочия органов внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, защиты собственности от противоправных посягательств, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, борьбы с преступностью на территории Ломоносовского муниципального района. ОВД входит в систему органов внутренних дел Российской Федерации и подчиняется Главному управлению внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В дер. Лопухинка располагается участковый пункт полиции (Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, дер. Лопухинка, ул. Советская, д. 1в).

В целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей, имущества граждан, организаций и государства от пожаров на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в том числе на территории Лопухинского сельского поселения, планируется:

- профилактика возникновения пожаров;

- строительство пожарных пирсов в населенных пунктах, где есть поверхностные водоемы;

- строительство пожарных гидрантов в населенных пунктах, где есть централизованное водоснабжение из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки;

- строительство пожарных резервуаров в населенных пунктах, где нет централизованного водоснабжения;

- использование естественных водоемов для забора воды пожарной техникой;

- строительство пожарных резервуаров на территории садоводческих товариществ;

- организация пожарных проездов к садоводческим товариществам и объектам отдыха и туризма;

- организация добровольных пожарных дружин (подразделение добровольной пожарной охраны, осуществляющее деятельность без использования пожарных машин).

Все проектируемые объекты на территории Лопухинского сельского поселения оборудуются установками пожарной сигнализации, пожаротушения, а также системами противопожарного водопровода в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Противопожарное обслуживание Лопухинского сельского поселения обеспечивается существующей пожарной частью № 57 Оржицкого сельского поселения Ленинградской области (дер. Оржицы). Пожарное депо – V типа, на 2 основных пожарных автомобиля (типа АЦ-40), для защиты населенных пунктов в сельских поселениях, ведомственная принадлежность – муниципальная. Личный состав пожарной части – 30 человек. Данная пожарная часть не обеспечивает соблюдение нормативного времени по прибытию пожарных подразделений к местам возможного возникновения пожаров во всех населенных пунктах Лопухинского сельского поселения.

Схемой территориального планирования Ленинградской области в дер. Лопухинка запланировано размещение пожарного депо V типа, на 2 пожарных автомобиля. Данное пожарное депо запланировано к размещению на участке площадью примерно 0,55 га, расположенном вблизи автомобильной дороги регионального значения Петродворец – Кейкино. Размещении нового пожарного депо в дер. Лопухинка обеспечит соблюдение нормативного времени по прибытию пожарных подразделений (не более 20 мин) к местам возможного возникновения пожаров во всех населенных пунктах Лопухинского сельского поселения.

Все потенциально опасные объекты на территории Лопухинского сельского поселения оснащаются необходимыми системами автоматики, сигнализации и блокировки, системами безаварийной остановки технологических процессов. Разрабатываются решения по предотвращению возникновения и развития аварий, а также мероприятия по локализации аварий и снижению возможного ущерба.

Вся территория Лопухинского сельского поселения располагается в зоне возможного радиоактивного загрязнения (40 километровая зона) устанавливаемой от радиационно опасного объекта – Ленинградской АЭС. Все население, работающее и проживающее в указанной зоне, подлежит обеспечению средствами индивидуально защиты (СИЗ) – респираторами, из расчета на 100 % общей численности, плюс 1 % для обеспечения замены неисправных. Обеспечение населения СИЗ осуществляется: органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации – работников органов местного самоуправления и организаций, находящихся в их ведении соответственно, а также неработающего населения; организациями – работников этих организаций.

При возникновении чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы (муниципальное образование город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга) до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Лопухинского сельского поселения (пункт 3.4).

## 3.7. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Защита от ЧС природного характера заключается в основном в планировании мероприятий по инженерной подготовке территории.

Для усиления несущей способности поверхностных грунтов на участках нового строительства предусматривается замена ослабленных грунтов на грунты с более высокой несущей способностью.

Для отвода поверхностных вод предусматривается использование сетей дождевой канализации и водоотводных канав. Для обеспечения водоотвода от зданий предусматривается водонепроницаемая отмостка. Пропускная способность системы канализации должна рассчитываться с учетом приема максимального количества сточных и дренажных вод со сбросом ее во внутриквартальные коллекторы и далее в систему общесплавной канализации.

Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматриваются системы дренажа. В целях защиты от воздействия гидрогеологического влияния подтопления для поддержания надежности строительных конструкций предусматривается установленная расчетами глубина забивки свай и их размеры обеспечивающая необходимую устойчивость проектируемых зданий и сооружений.

Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

При проектировании зданий и сооружений предусматриваются технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных процессов:

Защита от ветрового воздействия – элементы зданий рассчитываются на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Защита от сильных морозов – теплоизоляция помещений, глубина заложения и конструкция теплоизоляции коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения выбираются в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для климатического пояса, соответствующего условиям Ленинградской области. Инженерные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунтов.

Защита от атмосферных осадков, затопления территории и подтопления фундаментов – устройством водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировкой территории, с уклонами в сторону ливневой канализации. Конструкции кровли зданий рассчитываются на восприятие веса снежного покрова в 180 кгс/м2.

Защита от природных (лесных) пожаров – выполнением противопожарных мероприятий в лесах и торфяных месторождениях согласно нормативных документов и решений КЧС и ОПБ Ленинградской области и муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (устройство и поддержание в требуемом состоянии противопожарных полос, разрывов и барьеров, устройство противопожарных водоемов и резервуаров, устройство противопожарных дорог, устройство мест отдыха и костровых площадок, проведение контролируемых выжиганий горючих материалов, санитарные рубки лесов). Ликвидация пожаров осуществляется силами и средствами ЛОГКУ «Ленобллес», арендаторами лесных участков, а также силами и средствами МЧС России по Ленинградской области, в том числе с привлечением авиации (вертолета Ми-8).

Защита от подтопления – устройством дренажных приямков в помещениях с планировочной отметкой пола ниже планировочной отметки земли. В дренажных приямках предусматривается установка дренажных насосов, обеспечивающих отвод воды в ливневую канализацию. Полы и ограждающие конструкции в помещениях, находящихся ниже планировочной отметки земли покрываются гидроизоляционными материалами. По периметру внешней подземной части стен зданий предусматривается устройство гидроизоляции из гидрофобных полимерных материалов.

Защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала – устройством систем молниезащиты и заземления и систем уравнивания потенциалов.

При возникновении природных чрезвычайных ситуаций способных привести к гибели людей (лесные пожары) предусматривается эвакуация населения из зоны ЧС в безопасные районы (муниципальное образование город Ломоносов Петродворцового района Санкт-Петербурга) до полной ликвидации источника и причины возникновения ЧС.

Оповещение населения о возникновении ЧС техногенного характера предусматривается с помощью систем оповещения Лопухинского сельского поселения (пункт 3.4).

# 4. Расчет потребного фонда защитных сооружений гражданской обороны, в том числе с учетом населения, прибывающего по эвакомероприятиям

Территория Лопухинского сельского поселения располагается в загородной зоне, но полностью попадает в зону возможного радиоактивного заражения при авариях на Ленинградской АЭС. Размещение на территории поселения населения, прибывающего по эвакомероприятиям из Санкт-Петербурга, не целесообразно и не предусматривается.

На территории Лопухинского сельского поселения объекты и организации, категорированные по ГО, отсутствуют.

В настоящее время количество постоянно проживающего населения на территории Лопухинского сельского поселения – 3088 человек.

В связи с тем, что на территории Лопухинского сельского поселения отсутствуют организации, категорированные по ГО, а также медицинские учреждения с нетранспортабельными больными, подлежащее защите в ЗС ГО население на территории поселения отсутствует. Создание ЗСГО на территории Лопухинского сельского поселения не предусматривается.

Защита постоянно проживающего населения и работников организаций Лопухинского сельского поселения, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и за пределами зоны возможных сильных разрушений, в случае возникновения ЧС мирного времени, а также в период мобилизации и в военное время, предусматривается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» в приспосабливаемых под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.