Материалы по обоснованию генерального плана

муниципального образования Лопухинское сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

в текстовой форме

Мероприятия по обеспечению

пожарной безопасности

Генеральный директор

ООО «УК  «Круг»								Двас Д.В.

Санкт-Петербург – Лопухинка

2022 год

Оглавление

Соответствие проекта нормативным документам	3

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	4

Введение	5

1. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности	6

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	8

2.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны	8

2.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Лопухинского сельского поселения	10

2.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения	12

2.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Лопухинского сельского поселения от лесных пожаров	16

ПРИЛОЖЕНИЯ	21

# Соответствие проекта нормативным документам

Технические решения, принятые в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», соответствуют требованиям правовых и нормативных документов в области гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают защиту территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» разработан обществом с ограниченной ответственностью «Тальвег» (свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства приведено в приложении 3).

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями документов:

- Градостроительный кодекс Российской.

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.12.09 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».

- СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Система управления и оповещения людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».

- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

# Введение

Генеральный план муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области разработан на основании постановления администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

Подготовка генерального плана осуществлена по заказу администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту.

Генеральным планом предусматривается следующие этапы территориального планирования:

- первая очередь – 2030 год;

- расчётный срок – 2043 год.

Территориальное планирование Лопухинского сельского поселения осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территории Лопухинского сельского поселения, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- реализация программ и планов социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района и Лопухинского сельского поселения посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур сельского поселения, размещение объектов капитального строительства с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития сельского поселения;

- обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Ленинградской области, Ломоносовского муниципального района и Лопухинского сельского поселения.

# 1. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности

Краткое описание месторасположения поселения на территории субъекта Российской Федерации и муниципального района, численности населения

Лопухинское сельское поселение – муниципальное образование, расположенное в южной части Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с административным центром в дер. Лопухинка.

Лопухинское сельское поселение граничит:

- на западе – с Копорским сельским поселением;

- на севере – с Лебяженским городским и Пениковским сельским поселениями;

- на востоке – с Гостилицким сельским поселением.

По состоянию на 01.01.2022 общая численность зарегистрированного на территории Лопухинского сельского поселения населения составила 3088 человека, то есть около 4,0 % от общей численности населения Ломоносовского муниципального района.

Площадь Лопухинского сельского поселения составляет 27033,06 га, то есть около 14,04 % от общей площади Ломоносовского муниципального района в установленных границах.

В состав муниципального образования в соответствии с областным законом от 15.05.2010 года № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» (с последующими изменениями) входят 13 населённых пунктов: дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Извара, дер. Лопухинка, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Старые Мёдуши, дер. Флоревицы.

Природно-климатические условия

В соответствии с климатическим районированием Российской Федерации Ленинградская область и, соответственно, территория Ломоносовского муниципального района, на территории которого располагается Лопухинское сельское поселение, находятся в умеренном климатическим поясе с умеренно-континентальным климатом.

В течение года преобладают ветры юго-западного и западного, направлений. Средняя годовая скорость ветра 4 - 5 м/с. На залесенных территориях средняя скорость ветра уменьшается до 2,5 - 3,0 м/с. Среднемесячные скорости ветра с сентября по март составляют 5 - 8 м/с, с апреля по август 3 - 6 м/с. Сила штормового ветра достигает 13 - 19 реже 20 - 27 м/с. В течение года преобладает ветер юго-западного и западного направлений. Летом увеличивается повторяемость северо-восточных ветров, зимой – юго-восточных. Повторяемость штилей невелика в течение всего года, и в среднем за год составляет 4 %.

Средняя годовая температура воздуха +4,1 °С. Самый холодный месяц – январь (средняя месячная температура -9 °С), самый тёплый – июль (+17,1 °С - +18 °С). Абсолютный минимум температур составляет (-36 °С), абсолютный максимум - (+33 °С). Средний период с положительными температурами – 214 суток. Территория поселения избыточно увлажнена. За год в среднем выпадает 600 мм осадков, на Ижорской возвышенности до 800 мм. Распределение осадков внутри года неравномерное. Максимум осадков приходится на июль – август. Снег выпадает с октября по апрель. Среднее число дней со снежным покровом около 140.

Среднегодовая относительная влажность воздуха – 80 %, наибольшая относительная влажность более 90 % отмечается в период с сентября по январь.

Годовое число пасмурных дней (облачность 8 - 10 баллов) колеблется от 145 до 175 дней. Из неблагоприятных погодных условий выделяются грозы, туманы, обледенение. Число дней с туманом от 30 до 75 в год, с сильными ветрами (более 15 м/с) и штормом 1 - 3 суток.

Транспортная инфраструктура

На территории Лопухинского сельского поселения представлен только автомобильный транспорт.

Поселение находится на пересечении основных транспортных потоков, способных обеспечить связь с муниципальными образованиями Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Транспортная сеть Лопухинского сельского поселения формируется автомобильными дорогами регионального и местного (муниципального) значения. Автомобильные дороги Лопухинка – Горки – Шёлково; Петергоф – Кейкино; подъезд к дер. Муховицы; Сосновый Бор – Глобицы; Спецподъезд к автодороге Магистральная (регионального значения) образуют основной транспортный каркас. Автомобильные дороги местного значения дополняют транспортную систему поселения, обеспечивая связь населенных пунктов с дорогами регионального значения.

Краткие характеристики указанных автомобильных дорог приведены в разделе 4.6.1. Автомобильные дороги общего пользования материалов по обоснованию генерального плана муниципального образования Лопухинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (инвентарный № ПЗ.02-03.19).

# 2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

## 2.1. Описание размещения подразделений пожарной охраны

Основной причиной возникновения пожаров является невыполнение требований и правил технической эксплуатации и правил пожарной безопасности, несоблюдение противопожарных разрывов между зданиями. Последствиями пожаров являются: причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение материального ущерба зданиям и оборудованию, а также уничтожение природных ресурсов (лесные пожары).

В настоящее время противопожарная безопасность Лопухинского сельского поселения обеспечивается силами существующей пожарной части федерального государственного казённого учреждения «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области» пожарная часть № 57, расположенной в дер. Оржицы Оржицкого сельского поселения и предназначенной для охраны населенных пунктов в сельских поселениях (пожарное депо – V типа).

Ориентировочный состав сил и средств, существующего пожарного депо:

- штатное количество личного состава пожарного депо – 30 человек;

- 2 основных пожарных автомобиля (АЦ-40).

Данная существующая пожарная часть не обеспечивает выполнения требований о нормативных сроках прибытия подразделений пожарной охраны ко всем населенным пунктам Лопухинского сельского поселения.

В настоящее время проектом внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области в дер. Лопухинка запланировано размещение пожарного депо V типа, на 2 пожарных автомобиля. Данное пожарное депо запланировано к размещению на участке площадью примерно 0,55 га, расположенном вблизи автомобильной дороги регионального значения Петродворец – Кейкино.

Согласно статье 76 Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытие первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях − 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности (СП 11.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»).

Время прибытия подразделения пожарной охраны (пр) определяется по формуле:

τпр=τсб+τсл,

где сб − время сбора личного состава, мин;

сл − время следования подразделения на пожар, мин.

Время сбора личного состава сб, согласно справочнику руководителя тушения пожаров, принимается равным 1-ой минуте.

Время следования подразделения на пожар сл определяется по формуле:

τСЛ=60∗LVCЛ,

где Vсл − средняя скорость движения пожарных автомобилей, км/ч;

L – длина пути следования подразделений от пожарной части до места пожара, км.

Оценка состояния и протяженности дорожной сети при выполнении мероприятий по ликвидации очагов пожаров показывает, что при средней скорости движения пожарных автомобилей 45 – 60 км/ч на широких улицах с твердым покрытием, 25 км/ч на сложных участках, время прибытия пожарных подразделений (пр) к месту возникновения пожара в населенных пунктах Лопухинского сельского поселения, при размещении нового пожарного депо в дер. Лопухинка, составит не более 20 мин, что соответствует требованиям статьи 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Планируемое проектом внесения изменений в схему территориального планирования Ленинградской области пожарное депо в дер. Лопухинка планируется к размещению на земельном участке, имеющем выезд на магистральную улицу. Расстояние от границы участка размещения пожарного депо до общественных и жилых зданий должно составлять не менее 15 м, а до границ земельных участков школ, детских и лечебных учреждений – не менее 30 м. Территория размещения пожарного депо должна иметь два въезда (выезда), предусмотрена ширина ворот на въезде (выезде) не менее 4,5 м, а также предусмотрено ограждение высотой не менее 2 м. Дороги и площадки на территории планируемого пожарного депо должны быть выполнены с твердым покрытием.

Согласно статье 77 Требования пожарной безопасности к пожарным депо Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки планируемого пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора может также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для оказания помощи профессиональной пожарной охране, в проведении профилактических мероприятий, а также для обеспечения нормативных требований по прибытию пожарных на территории Лопухинского сельского поселения возможно дополнительно организовывать добровольные пожарные дружины из числа местного населения. Для выполнения в полном объеме задач, поставленных перед добровольными пожарными дружинами, в первую очередь по спасению жизни людей, требуется постоянно обучать и тренировать личный состав, приобретать современные средства защиты органов дыхания и тела. Организация и руководство деятельностью добровольных пожарных дружин должно быть возложено на руководителей администрации Лопухинского сельского поселения.

## 2.2. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Лопухинского сельского поселения

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и согласно статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов относится к вопросам местного значения поселения. Реализация изменений в генеральный план запланирована в 2 этапа:

- I этап (1 очередь) – до 2030 года;

- II этап (расчетный срок) – до 2043 года.

На территории Лопухинского сельского поселения планируется реализация следующих мероприятий:

- организация пожарных проездов к объектам отдыха и туризма;

- организация пожарных проездов к садоводческим и дачным некоммерческим объединениям граждан;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения, а также установка на них пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения зданий и сооружений;

- капитальный ремонт части улиц, дорог, проездов, в том числе и для обеспечения нормативной транспортной доступности к месту возникновения пожара.

Размещение новых объектов капитального строительства на территории Лопухинского сельского поселения предусматривается с учетом требований действующих нормативных документов.

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, а также сооружениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения. Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара:

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, расположенных:

а) вне территорий лесничеств (лесопарков);

б) на территориях лесничеств (лесопарков);

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений.

При строительстве или реконструкции объектов капитального строительства должны использоваться негорючие вещества. Для повышения огнестойкости строительных конструкций применяться огнезащитные составы (согласно ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»).

Помещения административных и общественных зданий следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения о пожаре и автоматическими системами пожаротушения в соответствии с требованиями действующих правил противопожарной безопасности (СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»), а также системами противопожарного водопровода (СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»).

В квартирах во вновь проектируемых жилых зданиях необходимо предусматривать автономные противопожарные датчики.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

Подъезды к зданиям и сооружениям планируются с учетом обеспечения возможности доступа пожарных команд во все помещения зданий и сооружения.

Ширина проездов между зданиями и сооружениями принимается с учетом обеспечения эвакуации людей и свободного передвижения пожарных и аварийно-спасательных средств и с учетом примыкающего тротуара, должна составлять не менее 6 м. Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин до стен здания, не должно превышать 8 м. Тупиковые проезды протяженностью не более 150 м должны заканчиваться поворотными площадками 15х15 м, обеспечивающими возможность разворота пожарных машин.

## 2.3. Источники наружного противопожарного водоснабжения

Водоснабжение объектов необходимо проектировать на основе утвержденных схем развития, размещения отраслей хозяйства, отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил района, а также генеральных, бассейновых и территориальных схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов городов и сельских населенных пунктов, генеральных планов промышленных узлов.

Централизованным водоснабжением в Лопухинском сельском поселении обеспечены дер. Лопухинка, дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Глобицы, дер. Горки, дер. Заостровье, дер. Муховицы, дер. Старые Мёдуши.

В качестве источников хозяйственно-питьевого водоснабжения используются подземные воды.

Водоснабжение дер. Лопухинка производится из каптажного колодца. Обеззараживание воды производится бактерицидными установками БАКТ-50 (2 шт.). Водонапорная башня объемом 150 м3 находится в аварийном состоянии Протяженность водопроводных сетей – 13,4 км. В данной технологической зоне имеется 17 водозаборных колонок.

Водоснабжение территории детского лагеря дер. Лопухинка осуществляется из артезианской скважины глубиной 35 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 50 м3.

Водоснабжение западной части дер. Лопухинка (ул. Хвойная) осуществляется из артезианской скважины. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню, далее в водопроводную сеть. Обеззараживание воды не производится. Все оборудование водозабора, а также водопроводные сети находятся на балансе администрации Лопухинского сельского поселения. Протяженность водопроводных сетей составляет 2,4 км.

Водоснабжение дер. Глобицы осуществляется от 5 артезианских скважин. Вода со скважин поступает на ВНС, в накопительные металлические емкости, а затем насосами подается в водонапорную башню объемом 200 м3. Количество водораздаточных колонок – 10 единиц. Протяженность водопроводных сетей 4,5 км.

Водоснабжение дер. Воронино осуществляется из артезианской скважины № 2323 глубиной 35 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 25 м3. Водопроводные сети, пролегающие от водонапорной башни до потребителей, эксплуатируются только летом, в зимний период подача воды перекрывается. В зимний период население берет воду из водонапорной башни. Протяженность водопроводных сетей составляет 1,2 км.

Водоснабжение дер. Верхние Рудицы производится из каптажного колодца. Из каптажа вода двумя насосами подается в водонапорную башню объемом 25 м3. Ввод в эксплуатацию каптажа – 1971 год. Протяженность водопроводных сетей – 2 км. В данной технологической зоне имеется 4 водоразборных колонки.

Водоснабжение дер. Старые Мёдуши осуществляется из артезианской скважины № 196 глубиной 65 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в напорный бак объемом 7 м3. Протяженность водопроводных сетей составляет 0,1 км.

Водоснабжение дер. Горки осуществляется из артезианской скважины № 1378/8 глубиной 50 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-80 подается в водонапорную башню объемом 25 м3, затем по водопроводной сети на водоразборные колонки. Водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 378 м.

Водоснабжение дер. Заостровье осуществляется из артезианской скважины № 3154 глубиной 47 м. Вода насосом ЭЦВ-5-6,5-80 подается в водопроводную сеть к водоразборным колонкам. Обеззараживание воды производится установкой «БАКТ-3». Имеются 2 водоразборные колонки. Водоснабжение осуществляется через водоразборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 200 м.

Водоснабжение дер. Муховицы осуществляется из артезианской скважины № 2440 глубиной 59 м. Вода насосом ЭЦВ-6-10-75 подается в водонапорную башню объемом 25 м3, далее в водопроводную сеть. Имеются 3 водоразборные колонки. Протяженность водопроводных сетей составляет 250 м.

Водоснабжение дер. Извара, дер. Никольское, дер. Новая Буря, дер. Савольщина, дер. Флоревицы осуществляется децентрализовано из колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Общая протяжённость водопроводных сетей по территории Лопухинского сельского поселения – 14,8 км.

Расход воды для нужд наружного пожаротушения дер. Лопухинка составляет 10 л/с, что удовлетворяет минимальным требованием по расходам воды для населенных пунктов с численностью населения от 1 до 5 тыс. чел., для остальных населенных пунктов с водопроводными сетями – 5 л/с, в соответствии с требованиями таблицы 1 СП 8.13130.2020. На данный момент нормативное количество гидрантов, предназначенное для пожаротушения объектов на территории населенных пунктов, является недостаточным (с учетом прокладки рукавных линий от гидранта длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием).

При проектировании новых 1-2-этажных зданий любого назначения (при площади застройки не более разрешенного пожарного отсека для данного типа), обслуживаемых данной сетью и требуемом расходе воды на наружное пожаротушение менее 15 л/с, необходимо предусматривать наружное пожаротушение от одного пожарного гидранта (пункт 8.9 СП 8.13130.2020). Наружное пожаротушение предусматривается от резервуаров (с требуемым запасом воды) и насосных станций, обеспеченных по первой категории надежности.

Для полного обеспечения источниками наружного противопожарного водоснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения, с установкой на них пожарных гидрантов в соответствии с требованиями пунктов 8.8 и 8.9 СП 8.13130.2020;

- реконструкция технологического оборудования водозаборных насосных станций;

- строительство пожарных водоемов, в соответствии с требованиями пункта 10 СП 8.13130.2020 (водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года).

Общие требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения на территории Лопухинского сельского поселения

При проектировании новых и реконструкции существующих производственных и складских зданий необходимо принимать расходы воды на нужды наружного пожаротушения в соответствии с таблицей 3 СП 8.13130.2020.

Таблица 2.3.1. Расход воды на наружное пожаротушение зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5

| Степень огнестойкости зданий | Класс конструктивной пожарной опасности зданий | Категория зданий по взрыво-пожарной и пожарной опасности | Расход воды на наружное пожаротушение зданий с фонарями, а также зданий без фонарей шириной не более 60 м на 1 пожар, л/с, при объеме зданий, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | не более 3 | более 3, но не более 5 | более 5, но не более 20 | более 20, но не более 50 | более 50, но не более 200 | более 200, но не более 400 | более 400, но не более 600 | Более 600, но не более 800 |
| I и II | С0 | Г, Д | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 35 |
| I и II | С0 | А, Б, В | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| III | С0, С1 | Г, Д | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 45 |  |
| III | С0 | А, Б, В | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | - |
| IV | С0, С1 | Г, Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | - |
| IV | С0, С1 | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | - |
| IV | С2, С3 | Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | - | - | - |
| IV | С2, С3 | А, Б, В | 15 | 20 | 25 | 40 | 65 | - | - | - |
| V | Не нормируется | Д | 10 | 15 | 20 | 30 | 55 | - | - | - |
| V | Не нормируется | В | 15 | 20 | 25 | 40 | 70 | - | - | - |

В соответствии с нормативными документами, пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Обеспечение населения водоснабжением, в том числе и противопожарным, является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и защиты жизни населения.

На территории Лопухинского сельского поселения необходимо предусмотреть следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения на территории населенных пунктов:

- обеспечение на сети противопожарного водоснабжения необходимого противопожарного расхода;

- реконструкцию изношенных сетей водоснабжения;

- установку пожарных гидрантов на водопроводной сети, из расчёта по 1 гидранту через каждые 200 метров жилой малоэтажной застройки;

- реконструкция и строительство новых пожарных водоемов.

Помимо рек и озер, как источники противопожарного снабжения, могут использоваться пруды и другие мелкие водоемы.

Для удобства пополнения запасов воды должно предусматриваться оборудование пожарных пирсов у естественных (реки и озера) и искусственных (колодцы, резервуары, водохранилища, водоемы-копани) водоисточников. Они оснащаются твердым покрытием и подъездом для возможности размещения пожарных машин и забора из поверхностных водоемов воды в любое время года. Такие объекты особенно важны в условиях, где не имеется централизованного водоснабжения.

Подача воды на тушение пожара производится мотопомпами, автонасосами или автоцистернами, а также стационарно установленными насосами с подачей воды по прокладываемым при пожаре пожарным рукавам к ручным и лафетным стволам.

Пожарные мотопомпы должны осуществлять забор и подачу воды к очагу пожара из водопроводной сети, емкостей или из открытых водоисточников с требуемым расходом и рабочим давлением, необходимым для тушения пожара. Конструкция переносных пожарных мотопомп должна обеспечивать возможность их переноски и установки на грунт двумя операторами. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной для целей пожаротушения, должен быть закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. В каждом поселке должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара.

Объем пожарных резервуаров и водоемов определяется исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожара 3 часа (в отдельных случаях 2 часа). Восстановление пожарного запаса после полного израсходования воды должно обеспечиваться за установленное нормами время (24 – 72 часа для различных объектов).

Расстояние от естественных источников воды до зданий и сооружений не должно превышать 200 м. В случае отсутствия таких источников или при больших расстояниях необходимо предусматривать искусственные источники воды вблизи зданий.

Для обеспечения доступа к водоему при пожаре установлены минимальные расстояния от водоема: до зданий I и II степеней огнестойкости – 10 м, до зданий III, IV, V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов – 30 м. При этом решаются вопросы наполнения водоема водой и защиты от фильтрации воды в грунт.

## 2.4. Описание мероприятий по противопожарной защите Лопухинского сельского поселения от лесных пожаров

Леса на территории Лопухинского сельского поселения относятся к Ломоносовскому лесничеству Ленинградской области – филиалу Ленинградского областного государственного казённого учреждения «Управление лесами Ленинградской области» комитета по природным ресурсам Ленинградской области (ЛОГКУ «Ленобллес»).

Общая площадь территории Ломоносовского лесничества Ленинградской области составляет 103 396 га. Общая площадь земель лесного фонда в границах поселения составляет 19 957,97 га.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 23.12.2014 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» территория лесничества относится к Балтийско-Белозерскому таежному району.

На территории поселения расположены лесные кварталы трех участковых лесничеств: Лопухинского, Гостилицкого и Ломоносовского. По целевому назначению указанные кварталы относятся к защитным лесам.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

При таком количестве лесных ресурсов одной из приоритетных задач по защите Лопухинского сельского поселения от ЧС природного характера, будет являться защита территории от лесных пожаров.

Лесные пожары не только уничтожают древесину, снижают её качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время

Различают следующие типы лесных и торфяных пожаров: низовые, верховые и подземные. По скорости распространения низовые и верховые подразделяются на устойчивые и беглые.

Низовой пожар − при устойчивом низовом пожаре происходит горение почвенного покрова, пней, кустарников. В огне сгорают подрост и подлесок, повреждаются нижние части стволов и корни, выступающие на поверхность земли. Такие пожары типичны для второй половины лета и наблюдаются в основном в черничниках и долгомошниках.

Беглый низовой пожар характеризуется быстрым продвижением кромки огня, когда сгорает сухая трава; лишайники, опад. Он наблюдается весной преимущественно в травянистых лесах. Почти любой пожар в лесу вначале своего развития имеет вид низового и при соответствующих условиях может перейти в верховой или подземный.

Верховой пожар – характеризуется горением крон деревьев. При устойчивом верховом пожаре верхние и нижние ярусы леса горят одновременно. Огонь движется сплошной стеной. Такой пожар является наиболее разрушительным. Он наблюдается при безветренной погоде после засухи во второй половине лета, и характерен для средневозрастных сосновых и лиственных лесов.

При беглом верховом пожаре пламя по пологу леса распространяется уступами, вытянутыми по направлению ветра. За 8 - 10 секунд пламя проходит расстояние 100 - 120 м, а затем его движение замедляется и несколько минут горит верхний ярус (полог) и только затем загорается нижний ярус (напочвенный покров). Горение нижнего яруса усиливается за счет падающих горящих веток и хвои. Через некоторое время кромка низового пожара опережает кромку верхового. Низовой пожар при этом подогревает очередной участок полога насаждений. При порыве ветра пламя верхового пожара вновь скачком продвигается вперед.

Для подземных пожаров характерным является уничтожение органической части почвы. Они наблюдаются на торфянистых почвах после продолжительного засушливого периода. При загорании верхнего напочвенного покрова огонь заглубляется в торфянистый горизонт почвы, выжигая ямы в виде воронок, а затем начинает распространяться в горизонтальном направлении.

Поскольку при таком пожаре сгорает корнеобитаемый слой почв, деревья, лишенные опоры корней, падают (обычно вершиной на выгоревшую площадь). Особую опасность представляет в ряде случаев скрытый характер такого пожара, если торфянистый слон покрыт другим (несгораемым) слоем почвы. Очаг пожара становится невидимым. Также могут возникать неожиданные провалы почвы.

Обобщенные данные по скорости распространения лесного пожара в зависимости от класса горимости леса и класса пожарной опасности, а также в зависимости от условий погоды приведены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Скорость распространения лесных пожаров

| Класс горимости леса | Класс пожарной опасности погоды | Вид пожара | Скорость распространения пожара, м/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый | I III и IV III и IV III и IV III и IV | Низовой - Верховой устойчивый Верховой беглый Подземный (торфяной) | 10…140 20…200 80…150 3000…6000 0,1 |
| Второй | II и IV III и IV | Низовой Подземный | 120…1200 0,1 |

На территории Лопухинского сельского поселения частота лесных пожаров довольно высока. Средний класс пожарной опасности лесов Ломоносовского лесничества – 3,2, что указывает на среднюю степень опасности. Территория земель лесного фонда, наиболее опасная в пожарном отношении (1 - 2 класс), составляет 21 % общей площади лесничества. Значительную площадь (примерно 48 %) занимают леса с 4 - 5 классом пожарной опасности.

Наибольшее количество пожаров прогнозируется в периоды:

- конец апреля – первая половина мая (связано с проведением неконтролируемых сельхозпалов);

- третья декада июня – первая декада июля (начало интенсивного посещения лесов населением в связи со сбором ягод);

- август – сентябрь (посещение лесов населением в связи с началом грибного сезона).

Наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

В случае возникновения очага лесного пожара могут применяться следующие способы его тушения:

- захлестывание кромки низового пожара зелеными ветками, метлами, мешковиной и другими предметами, в процессе которого горящие частицы смещаются в сторону пожара;

- засыпка кромки низового пожара грунтом с помощью лопат, в процессе которой механически сбивается пламя, охлаждаются горючие материалы и ограничивается доступ к ним воздуха;

- прокладка заградительных минерализованных полос и канав, чтобы остановить движение кромки пожара, с помощью фрезерных или грунтометательных машин, канавокопателей, бульдозеров или лопат. Полосы и канавы очищают от надпочвенного покрова и подстилки до минерального грунта;

- тушение пожаров с помощью взрывчатых веществ. Взрывным способом устраивают заградительные траншеи и рвы (канавы), чтобы ограничить распространение пожара. Применяют также захлестывание огня выброшенным грунтом и ударной волной направленного взрыва. Взрывчатые вещества закладывают в скважины, пробуренные специальными бурами или в траншеи, в которые укладываются шнуровые заряды. После подрыва образуются заградительные рвы и канавы заданного размера. В экстренных случаях шнуровые заряды устанавливают накладным способом;

- тушение пожаров пуском встречного низового огня. Перед надвигающимся фронтом пожара от существующих или специально созданных опорных рубежей выжигают надпочвенный покров, создавая тем самым заградительную полосу, лишенную горючего материала. В результате пожар дальше распространяться не может. Встречный низовой огонь может быть применен против устойчивых беглых верховых и низовых пожаров. При подходе фронта пожара к отжигаемой полосе появляется ветер, направленный в сторону пожара (встречная тяга) Этот эффект приводит к столкновению двух встречных восходящих потоков приводящему к прекращению распространения пожара. Чтобы выжигание не превратилось в дополнительный пожар, отжиг начинают от существующих опорных рубежей (лесных дорог, просек, канав, широких ручьев) или специально устроенных минерализованных полос. Опорные полосы должны опираться на непроходимые для огня препятствия: реки, озера, широкие дороги, поля, луга, ранее горевшие площади;

- тушение пожаров водой с помощью пожарных машин, мотопомп, пожарных рукавов для подачи воды от водоемов, а также сброса воды с пожарных самолетов и вертолетов. Поданная в очаг горения вода охлаждает сферу горения, а также снижает содержание кислорода в воздухе в результате воздействия пара, образующегося при испарении воды. Все это способствует прекращению горения;

- тушение химикатами для остановки кромки пожара. Для создания опорных заградительных полос используется огнетушащее действие химикатов, основанное на охлаждении горючих материалов. К числу веществ охлаждающего действия относятся водные растворы хлористого калия, хлористого натрия и другие. Для прекращения доступа воздуха к горящим материалам используют пену из пенных огнетушителей или приготовляют пену из эмульсий, выбрасывая ее через пожарные стволы пожарных автоцистерн;

- тушение пожаров искусственным вызыванием осадков, путем обстрела облачного фронта зенитной артиллерией.

Согласно приказу Рослесхоза от 09.07.2009 № 290 «О распределении земель лесного фонда по способам мониторинга пожарной опасности в лесах и зонам осуществления авиационных работ по охране лесов», территория земель лесного фонда Ленинградской области относится к зоне наземного мониторинга пожаров.

Охрана территории лесничества от пожаров должна осуществляется наземным способом, путем, организации дозорно-сторожевой службы с применением маршрутов патрулирования и использованием камер видеонаблюдения.

Поэтому на территории лесничества устанавливается только один вид охраны лесов от пожаров – наземный. Комитет по природным ресурсам Ленинградской области при наличии средств может привлекать авиацию для обнаружения лесных пожаров, оповещения работников лесничеств об их возникновении, распространении и принятия необходимых мер по борьбе с пожарами.

Согласно областному закону от 25.12.2006 № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области» (с последующими изменениями) и от 13.11.2003 № 93-оз «О защите населения и территорий Ленинградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с последующими изменениями), а также «Положению о едином координационном центре по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), утверждённому постановлением Губернатора Ленинградской области от 08.05.2008 № 90-пг, для предупреждения крупных лесных пожаров, должны реализовываться следующие мероприятия:

- контроль работы лесопожарных служб;

- контроль за проведением наземного патрулирования и авиационной разведки в местах проведения огнеопасных работ, автомобильных и железных дорог, зон линий связи и электропередачи, а также нефтепроводов и газопроводов, прилегающих к землям лесного фонда и торфяным месторождениям;

- ведение ограничения посещения отдельных участков леса, запрещение разведения костров в лесу в противопожарный период;

- контроль за соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках;

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек;

- организация контроля за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора;

- разработка планов тушения лесных пожаров на участках леса оперативные и мобилизационные планы по тушению лесных и торфяных пожаров;

- организация систематической передачи информации населению в местных средств массовой информации, железнодорожных станциях, а также распространение средств наглядной агитации в местах массового скопления людей, о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и о необходимости своевременного информирования об обнаруженных очагах лесных и торфяных пожаров в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального учреждения «Управление по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», дежурную службу 01 или сторожу Ломоносовского лесничества.

Также в соответствии с требованиями пунктом 78 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками) или расположенные в районах с торфяными почвами, предусматривается создание защитных противопожарных минерализованных полос. Полосы очищаются от надпочвенного покрова и подстилки до минерального грунта, способного остановить дальнейшее продвижение передней кромки пожара. Данный вид работ необходимо проводить с помощью фрезерных или грунтометательных машин, канавокопателей, бульдозеров или лопат.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

- Исходно-разрешительная документация – 11 листов.

- Карта размещения пожарных депо – 1 лист.

- Копия свидетельства СРО – 3 листа.